# 1. KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ 16-QAM (16-Quadrature Amplitude Modulation)

## 1.1. Cơ sở lý thuyết của điều chế 16-QAM

Điều chế QAM (Quadrature Amplitude Modulation) là một kỹ thuật điều chế số kết hợp đồng thời sự thay đổi biên độ và pha của sóng mang để truyền tải thông tin. Trong kỹ thuật này, tín hiệu được chia thành hai thành phần trực giao gồm thành phần đồng pha (In-phase – I) và thành phần vuông pha (Quadrature – Q). Hai thành phần này được điều chế độc lập rồi kết hợp lại để tạo thành tín hiệu phát.

Đối với 16-QAM, số lượng trạng thái tín hiệu là 16. Điều này có nghĩa rằng mỗi ký hiệu (symbol) có thể biểu diễn một trong 16 tổ hợp khác nhau của dữ liệu nhị phân.

Số bit chứa trong mỗi symbol được xác định theo công thức:

Số bit trên một symbol = log₂(M)

Trong đó:

- M là số lượng điểm tín hiệu trong sơ đồ chòm sao.

- Với 16-QAM thì M = 16.

Do đó:

Số bit trên một symbol = log₂(16) = 4 bit

Như vậy, cứ 4 bit đầu vào sẽ được ánh xạ thành một symbol để truyền đi.

Tín hiệu 16-QAM được biểu diễn theo công thức:

s(t) = I × cos(2πfct) − Q × sin(2πfct)

Trong đó:

- s(t): tín hiệu phát tại thời điểm t.

- I: biên độ của thành phần đồng pha.

- Q: biên độ của thành phần vuông pha.

- fc: tần số sóng mang.

- t: thời gian.

Các giá trị biên độ thường được lựa chọn như sau:

I, Q ∈ {−3, −1, +1, +3}

Nghĩa là mỗi thành phần I hoặc Q có bốn mức biên độ khác nhau.

Tổng số điểm tín hiệu trong sơ đồ chòm sao được tính bằng:

Số điểm tín hiệu = 4 × 4 = 16 điểm

Nhờ khả năng truyền tải 4 bit trên mỗi symbol, 16-QAM có hiệu suất sử dụng băng thông cao hơn các kỹ thuật điều chế như BPSK hoặc QPSK. Vì vậy, kỹ thuật này được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền thông số hiện đại như Wi-Fi, LTE, truyền hình số DVB và mạng thông tin vô tuyến băng rộng.

## 1.2. Sơ đồ chòm sao (Constellation Diagram) của 16-QAM

Sơ đồ chòm sao là phương pháp biểu diễn trực quan các trạng thái tín hiệu trong mặt phẳng tọa độ I-Q.

- Trục ngang biểu diễn thành phần đồng pha I.

- Trục đứng biểu diễn thành phần vuông pha Q.

Mỗi trục có bốn mức biên độ:

−3, −1, +1, +3

Do đó, sơ đồ chòm sao gồm:

4 × 4 = 16 điểm tín hiệu

Bảng tọa độ các điểm tín hiệu:

| Q | I = -3 | I = -1 | I = +1 | I = +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +3 | (-3,3) | (-1,3) | (1,3) | (3,3) |
| +1 | (-3,1) | (-1,1) | (1,1) | (3,1) |
| -1 | (-3,-1) | (-1,-1) | (1,-1) | (3,-1) |
| -3 | (-3,-3) | (-1,-3) | (1,-3) | (3,-3) |

Sơ đồ chòm sao:

Q

+3   ●      ●      ●      ●

+1   ●      ●      ●      ●

-1   ●      ●      ●      ●

-3   ●      ●      ●      ●

-3    -1     1     3

I

Khoảng cách giữa các điểm tín hiệu có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chống nhiễu của hệ thống. Khoảng cách càng lớn thì tín hiệu càng dễ được phân biệt tại phía thu, từ đó làm giảm xác suất lỗi.

## 1.3. Luật ánh xạ bit (Bit Mapping) trong 16-QAM

Trong hệ thống 16-QAM, dữ liệu nhị phân được chuyển thành các điểm tín hiệu thông qua một bảng ánh xạ. Phương pháp phổ biến nhất là ánh xạ Gray (Gray Coding).

Đặc điểm của mã Gray là hai điểm tín hiệu liền kề chỉ khác nhau đúng một bit. Điều này giúp giảm số lượng bit bị sai khi tín hiệu bị nhiễu.

### Ánh xạ trên trục I

| Cặp bit | Giá trị I |
| --- | --- |
| 00 | -3 |
| 01 | -1 |
| 11 | +1 |
| 10 | +3 |

### Ánh xạ trên trục Q

| Cặp bit | Giá trị Q |
| --- | --- |
| 00 | -3 |
| 01 | -1 |
| 11 | +1 |
| 10 | +3 |

Mỗi symbol gồm 4 bit:

- Hai bit đầu xác định vị trí trên trục I.

- Hai bit cuối xác định vị trí trên trục Q.

Ví dụ:

- 0000 → (-3, -3)

- 0101 → (-1, -1)

- 1111 → (+1, +1)

- 1000 → (+3, -3)

Bảng ánh xạ Gray hoàn chỉnh:

| Q\I | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0010 | 0110 | 1110 | 1010 |
| 11 | 0011 | 0111 | 1111 | 1011 |
| 01 | 0001 | 0101 | 1101 | 1001 |
| 00 | 0000 | 0100 | 1100 | 1000 |

Việc sử dụng ánh xạ Gray giúp làm giảm tỷ lệ lỗi bit (Bit Error Rate – BER) và nâng cao chất lượng truyền dẫn.

## 1.4. Công thức khoảng cách Euclid trong bộ giải điều chế 16-QAM

Tại phía thu, do ảnh hưởng của nhiễu nên tín hiệu nhận được thường không nằm chính xác trên các điểm của sơ đồ chòm sao.

Giả sử:

- Tín hiệu nhận được có tọa độ là (Ir, Qr).

- Một điểm tín hiệu chuẩn trong sơ đồ chòm sao có tọa độ là (Im, Qm).

Khoảng cách Euclid giữa tín hiệu nhận được và điểm tín hiệu thứ m được tính theo công thức:

Khoảng cách Euclid = căn bậc hai của [(Ir − Im)² + (Qr − Qm)²]

Hay viết đầy đủ:

d = √[(Ir − Im)² + (Qr − Qm)²]

Trong thực tế, để giảm số phép tính, bộ thu thường sử dụng khoảng cách Euclid bình phương:

d² = (Ir − Im)² + (Qr − Qm)²

Quá trình giải điều chế được thực hiện như sau:

Bước 1: Tính khoảng cách từ tín hiệu nhận được đến tất cả 16 điểm trong sơ đồ chòm sao.

Bước 2: So sánh các khoảng cách vừa tính.

Bước 3: Chọn điểm có khoảng cách nhỏ nhất.

Quy tắc quyết định:

Symbol được chọn là symbol có khoảng cách Euclid nhỏ nhất tới tín hiệu nhận được.

Ví dụ:

Nếu tín hiệu nhận được có tọa độ:

(0,8 ; 1,2)

thì khoảng cách tới điểm:

(1 ; 1)

sẽ nhỏ hơn khoảng cách tới các điểm còn lại. Vì vậy bộ giải điều chế sẽ quyết định rằng symbol được truyền là điểm:

(1 ; 1)

Sau đó bộ Demapper sẽ chuyển đổi điểm này thành chuỗi bit tương ứng theo bảng ánh xạ Gray.

Nguyên lý cực tiểu khoảng cách Euclid là nguyên lý cơ bản của bộ giải điều chế 16-QAM và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền thông số hiện đại nhằm đạt xác suất lỗi thấp nhất trong môi trường có nhiễu Gaussian trắng cộng (AWGN).

# 2. SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ 16-QAM

## 2.1. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống 16-QAM

KHỐI PHÁT (TRANSMITTER)

Bit đầu vào

│

▼

┌─────────────────┐

│ Serial to                              │

│ Parallel (S/P)                      │

└─────────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ 16-QAM Mapper                 │

└─────────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ Pulse Shaping                    │

│ Filter                                   │

└─────────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ I/Q Modulator                     │

└─────────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ Kênh truyền                        │

│ (AWGN Channel)                │

└─────────────────┘

│

▼

KHỐI THU (RECEIVER)

┌─────────────────┐

│ I/Q                                      │

│ Demodulator                       │

└─────────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ Matched Filter                    │

└─────────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ Euclidean                           │

│ Detector                             │

└─────────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ 16-QAM                              │

│ Demapper                          │

└─────────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ Parallel to                          │

│ Serial (P/S)                         │

└─────────────────┘

│

▼

Bit đầu ra

## 2.2. Chức năng các khối trong hệ thống

### 2.2.1. Khối Serial to Parallel (S/P)

Dữ liệu đầu vào thường là một chuỗi bit nối tiếp. Khối Serial to Parallel có nhiệm vụ chuyển đổi chuỗi bit nối tiếp này thành các nhóm gồm 4 bit để phù hợp với yêu cầu của bộ điều chế 16-QAM.

Ví dụ:

Chuỗi dữ liệu đầu vào:

110001111001

Sau khi qua bộ S/P sẽ được chia thành:

1100 | 0111 | 1001

Mỗi nhóm 4 bit tương ứng với một symbol trong sơ đồ chòm sao 16-QAM.

### 2.2.2. Khối 16-QAM Mapper

Khối Mapper thực hiện ánh xạ các nhóm 4 bit thành các điểm tín hiệu trên sơ đồ chòm sao 16-QAM.

Ví dụ:

| Chuỗi bit | Tọa độ tín hiệu |
| --- | --- |
| 0000 | (-3,-3) |
| 0101 | (-1,-1) |
| 1111 | (+1,+1) |
| 1010 | (+3,+3) |

Đầu ra của bộ Mapper là các giá trị biên độ I và Q tương ứng với từng symbol.

### 2.2.3. Khối Pulse Shaping Filter

Sau khi ánh xạ, tín hiệu được đưa qua bộ lọc tạo dạng xung (Pulse Shaping Filter).

Chức năng của khối này là:

- Giới hạn băng thông tín hiệu.

- Giảm nhiễu xuyên ký hiệu (Inter Symbol Interference – ISI).

- Tăng hiệu quả truyền dẫn trên kênh truyền.

Trong thực tế thường sử dụng bộ lọc Raised Cosine hoặc Root Raised Cosine.

### 2.2.4. Khối I/Q Modulator

Khối điều chế I/Q thực hiện việc ghép hai thành phần I và Q với sóng mang để tạo thành tín hiệu truyền đi.

Tín hiệu phát được tạo theo công thức:

s(t) = I × cos(2πfct) − Q × sin(2πfct)

Trong đó:

- I là thành phần đồng pha.

- Q là thành phần vuông pha.

- fc là tần số sóng mang.

Đầu ra của khối này là tín hiệu 16-QAM hoàn chỉnh được truyền trên kênh thông tin.

### 2.2.5. Kênh truyền (Channel)

Kênh truyền là môi trường lan truyền tín hiệu từ máy phát đến máy thu.

Trong mô phỏng hệ thống thông tin số, kênh thường được mô hình hóa dưới dạng:

AWGN (Additive White Gaussian Noise)

Đây là loại kênh chỉ gây thêm nhiễu Gaussian trắng vào tín hiệu truyền.

Tín hiệu thu được có dạng:

r(t) = s(t) + n(t)

Trong đó:

- r(t) là tín hiệu nhận được.

- s(t) là tín hiệu phát.

- n(t) là nhiễu Gaussian trắng cộng.

### 2.2.6. Khối I/Q Demodulator

Khối giải điều chế I/Q thực hiện tách tín hiệu nhận được thành hai thành phần:

- Thành phần đồng pha I.

- Thành phần vuông pha Q.

Quá trình này ngược lại với quá trình điều chế tại phía phát.

Kết quả thu được là các tọa độ tín hiệu trong mặt phẳng chòm sao.

### 2.2.7. Khối Matched Filter

Matched Filter là bộ lọc được thiết kế phù hợp với bộ lọc phát.

Chức năng:

- Tăng tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR).

- Giảm ảnh hưởng của nhiễu.

- Tối ưu quá trình lấy mẫu và phát hiện symbol.

Matched Filter đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thu tín hiệu.

### 2.2.8. Khối Euclidean Detector

Đây là khối quyết định symbol tại phía thu.

Khối này tính khoảng cách Euclid từ tín hiệu nhận được tới tất cả 16 điểm trong sơ đồ chòm sao.

Khoảng cách Euclid được xác định theo công thức:

d = √[(Ir − Im)² + (Qr − Qm)²]

Trong đó:

- Ir, Qr là tọa độ tín hiệu nhận được.

- Im, Qm là tọa độ của điểm tín hiệu thứ m.

Symbol được chọn là symbol có khoảng cách nhỏ nhất.

### 2.2.9. Khối 16-QAM Demapper

Sau khi xác định được symbol, bộ Demapper sẽ chuyển đổi symbol đó thành chuỗi 4 bit tương ứng theo bảng ánh xạ Gray.

Ví dụ:

| Tọa độ tín hiệu | Chuỗi bit |
| --- | --- |
| (-3,-3) | 0000 |
| (-1,-1) | 0101 |
| (+1,+1) | 1111 |
| (+3,+3) | 1010 |

Đầu ra của khối này là các nhóm bit song song.

### 2.2.10. Khối Parallel to Serial (P/S)

Khối Parallel to Serial thực hiện ghép các nhóm bit song song thành một chuỗi bit nối tiếp.

Đây là bước cuối cùng của hệ thống thu nhằm khôi phục dữ liệu ban đầu.

Ví dụ:

1100 | 0111 | 1001

↓

110001111001

Chuỗi bit này chính là dữ liệu đầu ra của hệ thống.

## 2.3. Nguyên lý hoạt động của toàn hệ thống

Hệ thống 16-QAM hoạt động theo trình tự sau:

Bước 1: Chuỗi bit đầu vào được chia thành các nhóm gồm 4 bit bởi khối Serial to Parallel.

Bước 2: Bộ Mapper ánh xạ mỗi nhóm 4 bit thành một điểm trong sơ đồ chòm sao 16-QAM.

Bước 3: Tín hiệu được tạo dạng xung và điều chế lên sóng mang thông qua bộ điều chế I/Q.

Bước 4: Tín hiệu truyền qua kênh AWGN và chịu ảnh hưởng của nhiễu.

Bước 5: Tại đầu thu, bộ giải điều chế I/Q tách tín hiệu thành hai thành phần I và Q.

Bước 6: Bộ lọc Matched Filter xử lý tín hiệu nhằm giảm nhiễu.

Bước 7: Bộ phát hiện Euclid xác định điểm tín hiệu gần nhất trong sơ đồ chòm sao.

Bước 8: Bộ Demapper chuyển đổi symbol thành 4 bit dữ liệu.

Bước 9: Bộ Parallel to Serial ghép các nhóm bit thành chuỗi dữ liệu hoàn chỉnh và xuất ra đầu ra hệ thống.

Như vậy, đường đi của tín hiệu được mô tả đầy đủ như sau:

Bit đầu vào → S/P → Mapper 16-QAM → Pulse Shaping Filter → I/Q Modulator → Kênh AWGN → I/Q Demodulator → Matched Filter → Euclidean Detector → Demapper → P/S → Bit đầu ra.